| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ |  |
| --- | --- |
| 1. Основные характеристики: |  |
| Наименование продукта | Пищевая добавка Сахарный колер I простой |
| Производитель | ООО «ВМ Про», Россия, МО, Раменский район, РАОС, 5Г |
| 2.Органолептические показатели: |  |
| Внешний вид | Жидкость |
| Цвет | Темно-коричневый |
| Цвет раствора красителя | Соответствует цвету раствора красителя контрольного образца |
| 3. Состав | Краситель Е150a |
|  | В состав не входят продукты, полученные из ГМО |
| 4. Физико-химические показатели: |  |
| Интенсивность цвета* | 0,04-0,05 |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 1,280-1,305 |
| Массовая доля сухих веществ, % | 61-64 |
| рН | 2,0-2,7 |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| 5. Токсичные элементы |  |
| Свинец, мг/кг, не более | 2,0 |
| Кадмий, мг/кг, не более | 1,0 |
| Ртуть, мг/кг, не более | 1,0 |
| Мышьяк, мг/кг, не более | 1,0 |
| 6. Стандартная упаковка | Емкости из полимерных материалов массой нетто 10 кг и 25 кг. Возможен другой вид упаковки |
| 7. Срок и условия хранения |  |
| Срок годности | 18 месяцев в оригинальной герметичной упаковке |
| Условия хранения | Хранить в закрытой упаковке, защищенной от солнечных лучей, при t от +4°C до +25°C |
| 8. Специальная информация |  |
| Область применения | Пищевая промышленность: в качестве красителя. |
| Растворимость | Растворим в воде |
| Рекомендуемая дозировка | Подбирается индивидуально для каждой группы изделий по результатам лабораторного тестирования |
| Концентрация водного раствора красителя для сравнительной оценки цвета % | 0,01 |
| Максимальная дозировка %, не более | Устанавливается с учетом допустимого содержания красителей для конкретных видов продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 029/2012 |

* определяется как поглощение света при 610 нм 0,1% раствора 10 мм кювета

ДАННЫЕ ПО АЛЛЕРГЕНАМ

| Аллергены | Присутствует в продукте |  | Присутствует на технологической линии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет | Да | Нет |
| Злаки, содержащие клейковину, и их производные |  | Х |  | Х |
| Ракообразные и их производные |  | Х |  | Х |
| Яйца и их производные |  | Х |  | Х |
| Рыба и её производные |  | Х |  | Х |
| Арахис и его производные |  | Х |  | Х |
| Соевые бобы и их производные |  | Х |  | Х |
| Молоко и его производные (включая лактозу) |  | Х |  | Х |
| Орехи и их производные |  | Х |  | Х |
| Сельдерей и его производные |  | Х |  | Х |
| Горчица и её производные |  | Х |  | Х |
| Семена кунжута (сезама) и его производные |  | Х |  | Х |
| Люпин и его производные |  | Х |  | Х |
| Моллюски и их производные |  | Х |  | Х |
| Диоксид серы и сульфиты, при концентрации более 10 мг/кг в пересчете на диоксид серы |  | Х |  | Х |
| Аспартам и аспартам-ацесульфама соль |  | Х |  | Х |