Лист безопасности

| Продукт | ## 10210017 ## Хвойный лес отдушка |
| --- | --- |
| Применение | Для косметических изделий, мыла, СМС и парфюмерной продукции |
| Норма ввода, %; | 0,1-1,5 |
| В состав входят (данные составляющих) |  |
| Растворитель | 2,2-Дигидроксидипропиловый эфир, CAS-номер 110-98-5. |
| Токсичность | Опасность для человека и окружающей среды: нет, при соблюдении предписаний и мер безопасности при обработке и хранении |
| Требования безопасности Данные токсикологии: | По требованиям безопасности соответствует предписаниям Международной Ассоциации Душистых Веществ (International Fragrance Association, IFRA). В неразбавленном виде может раздражать слизистые оболочки. В концентрациях, соответствующих максимальному проценту ввода, не обладает кожно-раздражающим и сенсибилизирующим действием. Безопасна при использовании в рекомендуемых дозировках по назначению. |

| Первая помощь: | Обычные меры первой помощи: Общие замечания: снять испачканную одежду При вдыхании: покой, свежий воздух, врачебная помощь При попадании на кожу: промыть водой с мылом При попадании в глаза: в течение 15 минут промывать широко открытые глаза проточной водой При попадании в рот: прополоскать полость рта, выпить большое количество воды. |
| --- | --- |
| Меры пожарной безопасности: | Средства тушения: двуокись углерода, пена, порошкообразный огнетушитель Спецодежда: необходимо использование противогаза и защитный костюм Дополнительные указания: удалить обгоревшие части и воду, которой производилось тушение, в соответствии с предписаниями властей. Не допускать попадания в канализационные стоки. |
| Меры предосторожности при непредусмотренном нарушении установки: | Особые меры личной предосторожности: необходима личная защитная одежда, избегать контакта с кожей и глазами, следует обеспечить хорошее проветривание помещений. Меры по охране окружающей среды: не допускать попадания в канализацию. Очистка помещений: удалить с помощью гигроскопичного материала. Утилизировать загрязненный материал согласно предписанию. |
| Порядок хранения и обращения с продуктом: | Порядок обращения с продуктом: необходимо обеспечивать хорошее проветривание рабочих и складских помещений. Меры пожарной безопасности: соблюдать меры, обычные при работе с химическими субстанциями, Принимать меры по предотвращению образования статического заряда. Хранение: плотно закрытую емкость поместить в сухое хорошо проветриваемое место, предохранять от воздействия тепла. |
| Гарантийный срок хранения: | 12 месяцев со дня изготовления. |

| Ограничения и средства защиты: | Дополнительные меры по оборудованию рабочих мест не требуется. Личные средства защиты: защитные резиновые перчатки, защитные очки, респиратор в случае недостаточного проветривания, спецодежда. |
| --- | --- |
| Физические и химические свойства продукта: Форма: Цвет: Запах: Плотность: Показатель преломления: Растворимость в органических растворителях: | жидкая светло-желтый соответствует наименованию 0,830-1,170 (при 200С, г/см3) 1,280-1,650 (при 200С) растворима |
| Стабильность и реактивность: | Опасные реакции: нет, при соблюдении предписаний и мер безопасности. Опасные продукты распада: нет, при соблюдении предписаний и мер безопасности. |
| Утилизация отходов: | Утилизация продуктов производится в соответствии с предписаниями местных органов власти. |
| Замечания по транспортировке: | Груз не является опасным в плане транспортировки |
| Прочие замечания: | Класс водной опасности: слабая водная опасность |

Приведенные данные базируются на данных по состоянию на сегодняшний день и могут меняться с получением новых данных.