| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ Наименование продукта; ### Краситель пищевой «Сахарный колер I» Е150a. Коммерческое название; ### Краситель пищевой «Карамельный колер» Е150a. Тип; -. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Внешний вид; Жидкость. # Цвет; Темно-коричневый. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Растворимость; Растворим в воде. Интенсивность цвета при 610нм 0,1% раствора 10мм кювета; 0,040-0,050. Интенсивность цвета при 530нм 0,1% раствора 10мм кювета; 0,130-0,160. Цветность, Е.В.С. единиц; 13.000-16.000. Плотность при 15,5°С; 32,60-33,30. Удельный вес 20,0°С, г/см³; 1,280-1,305. pH; 2,0-2,7. Вязкость при 30°С, срs; 600. Аммиачный азот, мг/кг; 10. Диоксид серы, мг/кг; 10. Посторонние примеси; Не допускаются. #### Показатели безопасности. #### ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (В соответствии с ТР ТС 029/2012 Приложение 28). Свинец, мг/кг, не более; 2,0. Мышьяк, мг/кг, не более; 1,0. Кадмий, мг/кг, не более; 1,0. Ртуть, мг/кг, не более; 1,0. #### УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ. Стандартная упаковка емкости из полимерных материалов массой нетто не более 25 кг.. Маркировка Обязательная с указанием: - наименования продукта, - наименования и местонахождения (адрес, включая страну) изготовителя, - состава продукта (кроме продукции, состоящей из одного компонента), - даты изготовления, - срока годности, - номера партии, - массы нетто, массы брутто (или массы тароупаковки), - условий хранения. Примечание: маркировка должна быть также на русском языке. Срок годности; 18 месяцев с даты производства, в закрытой оригинальной упаковке при рекомендованных условиях хранения.. Продукт не должен содержать генетически модифицированные источники пищи.. Примечание: Груз должен поступать с сопроводительными документами, а именно: - свидетельством о государственной регистрации / декларацией о соответствии, - удостоверением качества и безопасности / сертификатом анализа и спецификацией на продукт. Остаточный срок годности товара при поставке должен составлять не менее 2/3 от установленного на данный вид. | PRODUCT SPECIFICATION Product name; ### Food Colour ### «Caramel color I» Е150a. Trade name; ### Food Colour ### «Caramel color» Е150a. Type; ### -. ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS. Appearance; Liquid. # Color; Dark brown. PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS. Solubility; Soluble in water. Color intensity at 610 nm 0.1% solution of 10mm cuvettes; 0,040-0,050. Color intensity at 530 nm 0.1% solution of 10mm cuvettes; 0,130-0,160. Color, E.V.S. units; 13.000-16.000. Density at 15,5°С; 32,60-33,30. Specific weight 20,0°С, g/cm³; 1,280-1,305. pH; 2,0-2,7. Viscosity at 30°С, срs; 600. Ammonia nitrogen, mg/kg; 10. Sulfur dioxide, mg/kg; 10. Foreign impurities; Not allowed. Product safety parameters. TOXIC DATA. Lead, mg / kg, not more; 2,0. Arsenic, mg / kg, not more; 1,0. Cadmium, mg / kg, not more; 1,0. Mercury, mg / kg, not more; 1,0. #### PACKAGE, STORAGE. Standard packaging containers made of polymeric materials with a net weight of not more than 25 kg.. Marking Mandatory stating:  name of the product,  name and location (address, including country) of the manufacturer,  content of the product (except for products consisting of one component),  date of manufacture,  expire date,  batch number,  net weight, gross weight (or mass of package)  storage conditions. Note: The marking should also be in Russian. Shelf life; 18 months from the date of production, in unopened original packaging under recommended storage conditions.. The product must not contain genetically modified food sources.. Note: Products should be accompanied with the following documents: - certificate of state registration / declaration of conformity, - certificate of quality and safety / certificate of analysis and specification of the product. Remaining shelf life of the products when delivered should be at least 2/3 of the established for this product type. |
| --- | --- |